ZPLYNOVACÍ KOTLE NA DŘEVO Kotle jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle, nebo vhání vzduch do kotle. Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z ocelových plechů 3-6 mm. Tvoří je násypka paliva, která je ve spodní části opatřena žáruvzdornou tvarovkou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami. V zadní části těla kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. VÝHODY ZPLYNOVACÍCH KOTLŮ NA DŘEVO ATMOS - Možnost spalovat velké kusové dřevo - Primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu - vyšší účinnost - Po dohoření paliva se ventilátor automaticky vypne - Snadná obsluha a čištění - Keramický spalovací prostor - vysoká účinnost - Velký zásobník paliva - Velký prostor pro popel (u dřeva vybíráme 1 týdně) - Kotel bez trubkovnice - snazší čištění - Malé rozměry a nízká hmotnost - Vysoká kvalita

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obrácené spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle splňují limity pro ekologicky šetrný výrobek směrnice č.13/2002 MŽP ČR. INSTALACE Kotle ATMOS musí být zapojeny LADDOMATEM 21 nebo termoregulačním ventilem ESBE pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65C°. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi. OSVĚDČENÍ A CERTIFIKACE Všechny kotle ATMOS jsou certifikovány ve zkušebnách pro jednotlivé země určení: SZÚ Brno, TÜV München - Německo, Litva, Ukrajina, Švédsko SP, Polsko a Rakousko, Slovensko, Maďarsko, dle platných norem - ČSN EN 303-5. Chráněno průmyslovým patentem.

|  |  | Kotel ATMOS Generátor DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS a DC 40GS jsou úplnou novinkou v kotlích na spalování dřeva. Je to skutečný generátor na dřevoplyn.  Celokeramické topeniště  Odtahový ventilátor  Chladící smyčka proti přetopení  Keramické tvarovky s mikrovýstuží |
| --- | --- | --- |
| DC 18S, DC 22S, DC 25S, DC 32S, DC 40SE, DC 50S, DC 50SE, DC 75SE, DC22SX, DC30SX, DC40SX, ATMOS Dřevoplyn | DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, ATMOS Generator |  |

REGULACE KOTLŮ Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá záklopku, (mimo DC50SE) kotel je namísto toho vybaven servoklapkou BELIMO s pružinou. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124. Od roku 2002 jsou kotle navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotel pracuje na snížený výkon do 70% jmenovitého výkonu i bez ventilátoru. Použití pro kotle: DC 18S, DC 20GS, DC 22S, DC 25S, DC 32S, DC 25GS, DC 32GS, DC 40GS, DC 40SE, DC 50S, DC 50SE, DC 70S, DC 75SE, DC 80, DC 100, DC22SX, DC30SX, DC40SX.

| LEGENDA K NÁKRESU KOTLE |  |
| --- | --- |
| 1. Těleso kotle 2. Dvířka plnící 3. Dvířka popelníková 4. Ventilátor odtahový(S) 5. Žáruvzdorná tvarovka - tryska 6. Ovládací panel 7. Bezpečnostní termostat 8. Regulační záklopka 9. Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - bok topeniště 10. Žáruvzdorná tvarovka -u typu GS- kulový prostor L+P 11. Těsnění - trysky 12. Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc 13. Zatápěcí záklopka | 14. Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - zadní čelo kul. prostoru 15. Víko čistící 16. Clona 17. Táhlo roztápěcí záklopky 18. Teploměr 19. Clona topeniště 20. Vypínač 22. Regulátor výkonu - Honeywell FR124 23. Chladící smyčka 24. Termostat ventilátoru 25. Výplň dvířek - Sibral 26. Těsnění dvířek - šňůra 18x18 27. Spalinový termostat |

| Rozměry | DC 15E | DC 18S | DC 22S | DC 25S | DC 32S | DC 20GS | DC 25GS | DC 32GS | DC 40GS | DC 40SX | DC 50SE | DC 50S | DC 70S | DC 75SE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1200 | 1300 | 1200 | 1320 | 1420 |
| B | 690 | 770 | 970 | 970 | 970 | 770 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1170 | 1170 | 1170 | 1470 |
| C | 590 | 590 | 590 | 590 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 770 | 670 | 670 | 770 |
| D | 690 | 872 | 872 | 872 | 946 | 946 | 946 | 946 | 1092 | 946 | 1046 | 946 | 1050 | 1153 |
| E | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 160 | 180 |
| F | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 70 |
| G | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 325 | 180 |
| H | 930 | 930 | 930 | 930 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1137 | 1000 | 1100 | 1000 | 1230 | 1100 |
| CH | 220 | 220 | 220 | 220 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 305 | 255 | - | 305 |
| I | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 290 | 240 | 240 | 290 |
| J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 6/4" | 2" | 2" | 2" | 2" |

| Technická data: Typ ATMOS | DC 15E | DC 18S | DC 22S | DC 25S | DC 32S | DC 20GS | DC 25GS | DC 32GS | DC 40GS | DC 40SX | DC 50S | DC 50SE | DC 80,DC 70S | DC 75SE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozsah výkonu (kW) | 14,9 | 14-20 | 15-22 | 17-25 | 25-35 | 14-20 | 17-25 | 22-32 | 28-40 | 28-40 | 35-48 | 35-49 | 49-70 | 50-75 |
| Předep. tah komína (Pa) | 18 | 20 | 23 | 23 | 25 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Hmotnost kotle (kg) | 285 | 273 | 303 | 306 | 345 | 350 | 408 | 415 | 453 | 353 | 407 | 545 | 487 | 700 |
| Objem vody (l) | 45 | 45 | 58 | 58 | 80 | 64 | 80 | 80 | 90 | 80 | 89 | 141 | 93 | 190 |
| Obsah násypky (dm3) | 65 | 66 | 100 | 100 | 140 | 87 | 130 | 130 | 170 | 140 | 180 | 252 | 180 | 345 |
| Max. délka dřeva (mm) | 330 | 330 | 530 | 530 | 530 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 700 | 730 | 1000 |
| Spotř. na top. sez. (plnometr) | 3,5 | 18 | 22 | 25 | 32 | 17 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 | 64 |
| Předepsané palivo | Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 18 MJ/kg, průměr 70 - 150 mm, 12 - 20% vlhkosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimální teplota vratné vody | 65 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Účinnosti v celém rozsahu výkonu | 81 - 89 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pozor! Typ kotle DC15E není vybaven ventilátorem!

EKOLOGICKÝ ZPLYNOVACÍ KOTEL DC 100 Minimální obsluha a velká úspora paliva! Účinnost 90 % Obsah násypky paliva - 400 l TECHNICKÁ DATA. Typ; DC 100. Výkon kotle (kw); 99. Obsah násypky (l); 400. Max. délka dřeva (mm); 750. Předepsané palivo; Suché dřevo 12-20 % vlhkosti o výhřevnosti 15-18 MJ/kg. Výška (mm); 1530. Šířka (mm); 980. Hloubka (mm); 1120. Hmotnost kotle (kg); 780. Předepsaný tah komína (pa); 35. Ø kouřovodu (mm); 200. Výška osy kouřovodu od země (mm); 1260. Účinnost; 85 - 90 %. Minimální teplota vratné vody při provozu; 65 °C..

POLOZPLYNOVACÍ KOTEL D15

| - Spalování dřeva v keramickém topeništi - Kotel bez ventilátoru - Jednoduchá obsluha a snadné čištění - Účinnost 71-83% - Palivo - dřevo a dřevěné brikety - Pro chaty a chalupy - Malé rodinné domky - Jako druhý kotel ke kotli na LTO nebo plyn |  |
| --- | --- |

LEGENDA K NÁKRESU KOTLŮ. 1. Těleso kotle 2. Dvířka plnící 3. Popelník 4. Ovládací panel 5. Regulační klapka 6. Žáruvzdorná tvarovka - dno topeniště 7. Žáruvzdorná tvarovka - vrchní kul. prostor 8. Komínová klapka 9. Teploměr 10. Regulátor výkonu Honeywell Fr 124; 11. Výplň dvířek - Sibral 12. Těsnění dvířek 13. Uzávěr 14. Žáruvzdorná tvarovka 15. Šoupě - regul. primárního vzduchu 16. Šoupě - regul.sekund. vzduchu 17. Clona 18. Chladící smyčka proti přetopení 19. Termostat na čerpadlo 20. Vypínač.

| TECHNICKÁ DATA; D 15; D 20. Výkon kotle (kW); 7 - 14,5; 10 - 19,5. Obsah násypky (l); 70; 105. Max. délka dřeva (mm); 310; 510. Předepsané palivo; suché dřevo do 20% vlhkosti o výhřevnosti 5-18 MJ/kg, průměr 60-150 mm. Hmotnost kotle (kg); 192; 250. Předepsaný tah komína (Pa); 18; 19. Min.teplota vratné vody; 65°C. |  | ROZMĚR / TYP KOTLE; D 15; D 20. A; 1090; 1090. B; 490; 690. C; 590; 590. D; 828; 828. E; 152; 152. G; 280; 280. H; 908; 908. CH; 203; 203. J; 6/4"; 6/4". |
| --- | --- | --- |